КАБЕЛЬ-ШТОРНАЯ ПОДВЕСКА

Кабель-шторная подвеска БЕ4.075.381 предназначена для работы в составе системы энергоснабжения электропогрузчиков при питании от сети 380 В, 50 Гц. При этом она обеспечивает передачу трехфазного напряжения и заземления от защитного устройства до погрузчика. Защитное устройство подключается к распределительному шкафу через рубильник. Стальной трос подвески (диаметром 6,0 мм, длиной до 100 м) натягивается под крышей на высоте не менее 4м от пола. В зависимости от конфигурации складского помещения крепление троса с обеих сторон может отличаться от прилагаемой схемы, но подвижный конец его с грузом должен сохраняться. Это предотвратит обрыв кабеля при случайном выезде погрузчика за габарит. Груз на конце троса зависит от его длины и провисания кабеля. Груз не должен быть чрезмерным, чтобы амортизировал на несанкционированный натяг троса со стороны погрузчика.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Кронштейн со шкивом БЕ4 132 113	2 шт.

- Зажим для троса        БЕ6 272 096	4 шт.

- Кольцо  БЕ8 220 933	20 … 70 (от длины кабеля)

- Трос 6,3с    ГОСТ 2172-80	60, 100м.

- Кабель  КРШС 4х2.5 (замена КГ-ХЛ-3х2.5 – 1х1.5)60, 100м.

- Штанга для груза	2 шт.

- Структурная схема	1 шт.

- Паспорт     БЕ4.075.381 ПС	1 шт.

|  | ОАО «Уральское Производственное Предприятие «ВЕКТОР» 620078, г. Екатеринбург, улица Гагарина, 28. | отдел маркетинга: тел. (343) 362-85-83 тел/факс (343)349-50-66 E-mail: market@vektor.ru Http: www.vektor.ru |
| --- | --- | --- |

Автомат или рубильник.

- Блок защиты.

- Кольцо ( при креплении кабеля к кольцу кабель обернуть тканью и привязать к кольцу ниткой или мягкой проволокой).

- Поворотная муфта

- Трос 4,0-6,0 мм.

- Схема натяжки барабана, не обрезая излишки кабеля. Оба источника +/- 21 В подключить к погрузчику также, как обе секции батареи, сохраняя полярность. Установить погрузчик строго под токосъемником. Смотать излишки кабеля с барабана (до появления цветной метки на конце штанги) и выбрать в виде колец диаметром 30 мм, укрепив под токосъемником без провисания кабеля. Это необходимо для постоянного натяга кабеля на барабан.

- Зажимы для троса.

- Трос.